《绿地系统规划》中绿线的有关规定

一、绿线的含义

“绿线”，就是在规划中界定的城市绿地区域的周边线，是各类绿地范围的控制线。与建筑红线一样都是城市建设管理的“高压线”，任何单位和个人不得随意违反和侵犯。本规划中确定的绿线范围内的绿化用地不能改作他用，更不能进行经营性开发建设，原有的建筑物和构筑物，不符合规划设计要求的要逐步迁除。老城区建筑物密集，但必须按绿线要求进行控制，在以后改造和建设中也要根据绿线进行退让。

二、绿线管理的基本要求

1、城市绿线内的用地，不得改做他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。城市绿线内所有树木、绿地、林地、果园、绿化设施等，任何单位、个人不得移植、砍伐、侵占和损坏，不得改变其绿化用地性质。

2、城市绿线范围内不符合规划要求的现有建筑物、构筑物及其它设施应当限期迁出。

3、任何单位个人不得在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及对生态环境构成破坏的活动。

4、城市绿线管理在实际工作中，除城市绿地系统规划要求控制的地块外，还须根据局部地区城市规划建设指标的要求实施城市绿地建设。

5、批准的城市绿线要向社会公布，接受公众监督。任何单位和个人都有保护城市绿地、服从城市绿线管理的义务，有监督城市绿线管理、对违反城市管理行为进行检举的权利。

6、城市人民政府应对每年城市绿线执行情况组织城市园林绿化行政主管部门、城市规划行政主管部门进行一次检查，检查结果应向上一级城市行政机关和同级人大常务会做出报告。

7、在具体建设项目管理中，实行“四同步”制度，即与主体工程同步规划，同步征地，同步建设，同步验收。城市绿化主管部门负责建设项目专项审批，初步设计审查，施工图审查，开工许可，竣工验收等各个审查环节，严格把关审查配套绿化工程，违反“绿线”管理规定或达不到绿化指标要求的，不得审批。

三、制定绿线管理法定图则规划

为了加强城市绿线有效管理，加强可操作性，规划建议在《城市总体规划》、《城市绿地系统规划》的指导下，结合各个城区片区的控制性详细规划及修建性详细规划，制定滨州市城市绿线管理法定图则规划。

四、绿线分类管理要求

根据不同绿地类别和现状用地属性，规定四类绿线分别进行管理。

1、一类绿线：该类绿线主要包括各类大、中型城市公园绿地（市区级公园、带状公园等）。

一类绿线内绿地，由城市绿化主管部门负责建设。任何改建、改造、扩建和新建的建设项目，需占用该绿线内的绿地时，必须报请市政府规划委员会和城市绿化主管部门批准，方可实施。

2、二类绿线：该类绿地主要包括各类防护绿地、生产绿地和小型街旁绿地。

二类绿线内绿地由城市绿化主管部门负责建设，任何改建、改造、扩建和新建的建设项目，需占用该绿线内的绿地时，必须报请市规划国土部门和城市绿化主管部门批准，方可实施。

3、三类绿线：该类绿地主要包括居住区附属绿地和单位附属绿地等。

三类绿线内绿地有城市绿化主管部门或其它建设主体负责建设。该绿化设计方案必须报经城市绿化主管部门审查后方可动工建设，竣工后须报建设主管部门和城市绿化主管部门验收后，方可办理相应的竣工手续。任何改建、改造、扩建和新建的建设项目，必须报请市规划国土部门和城市绿化主管部门批准，方可动工。

4、绿区：该类地区主要涉及旧城改造区域。

绿区范围内现状建筑在不拆建的情况下，暂时不需提供绿化用地，但若进行部分或全部的改造，必须提供符合当地实际需求的集中绿地。绿化设计方案必须报经城市绿化主管部门审查后方可动工建设，竣工后须报建设主管部门和城市绿化主管部门验收后，方可办理相应的竣工手续。任何改建、改造、扩建和新建的建设项目，需占用该绿线内的绿地时，必须报请市规划国土部门和城市绿化主管部门批准。在落实异地补偿绿化情况下，方可实施。

五、重要绿地绿线控制规划

1、公园绿线控制

（1）市级综合公园

市级综合公园的详规都已编制完成，绿线按详规上的范围控制。

（2）区级公园

大部分区级公园的详规都已编制完成，绿线按详规上的范围控制。

（3）专类公园

专类公园的详规都已编制完成，绿线按详规上的范围控制。

（4）带状公园

带状公园的绿线按详规上的范围控制。

（5）街头绿地

现状街头绿地绿线控制都是按详规控制，近远期建设街头绿地的绿线按详规上的范围控制。

2、道路绿线控制

道路红线≥60m的城市道路两侧各需设置绿化带宽度应≥20m；

道路红线≥40m且<60m的城市道路两侧各需设置10m～15m绿化带；

道路红线≥30m且<40m的城市道路两侧可以视情况设置5m ～10m防护绿化带。